PV 2023-359

TOP-reaktor

MBR – MEMBRÁNOVÁ FILTRACE FILTRACE FILTRACEFILTRACE

Princip membránové filtrace

Při biologickém čištění odpadních vod aktivovaným kalem je nezbytné kvalitně oddělit vyčištěnou vodu od kalu. Aktivovaný kal je v tomto případě směs různých bakterií a mikroorganizmů, které se živí organickým znečištěním odpadní vody (OV) a energii čerpají ze vzduchu dodávaného dmychadlem.

Platí zásada, že čím lépe dojde k oddělení kalu od vyčištěné vody, tím lepší je kvalita vody na odtoku. K oddělení kalu dochází buď v samostatné dosazovací nádrži, kdy kal, který je těžší než voda, sedimentuje u dna, nebo přerušením provzdušňování a po usazení kalu u dna se následně do odtoku odčerpá vrstva vyčištěné vody – systémy typu SBR.

Polopropustná membrána je zařízení, které slouží k oddělení biologicky vyčištěné OV od kalu separací přes stěnu membrány. Filtrací se se zachytí prakticky všechny nerozpuštěné látky včetně bakterií a voda je tedy zabezpečená hygienicky. Biologické čištění je zajištěno běžným způsobem aktivovaným kalem ve vznosu.  Protože procházejí roztoky a není tak možné garantovat chemické složení vody, nejedná se tedy o vodu pitnou. Přefiltrovaná voda (permeát) však splňuje všechny požadavky na vodu užitkovou. Je možné ji užívat v domácnosti ke všem běžným účelům.

Obvykle se instaluje blok deskových membrán do aktivační nádrže. V membránách se vytváří podtlak odsáváním permeátu a tím dochází k filtraci. Permeát se obvykle akumuluje v zásobní nádrži k dalšímu využití a jako zdroj vody pro zpětné praní. U membrán není problém kvality filtrované vody, ale jejího množství, protože membrány se postupně zanášejí, a tak se snižuje propustnost. Pro zvýšení účinnosti zpětného praní se často přidává malé množství chlornanu sodného (SAVO).

Instalace membrán v čistírnách TOP-reaktor

Jedná se doplňkové zařízení ke standardním čistírnám TOP-reaktor. Na blok s membránovými deskami je   připevněn aerační talíř. Ten jednak zajišťuje dodávku O2 pro biologické čištění a zároveň bublinkami vzduchu čistí povrch membrán od kalu. Membrány jsou vyjímatelně vloženy do reaktoru. Systém je dále tvořen 2 ks  čerpadel, která umožňují svojí konstrukcí průtok oběma směry.

Provoz čistírny TOP-reaktor – MBR je plně automatický a je řízen řídící jednotkou TRS. V podstatě jediná konstrukční změna proti standardnímu výrobku TRS spočívá tom, že nad difuzorem je umístěn blok membrán s čerpadly. Je tedy možné kdykoliv, pokud se ukáže požadavek na recyklaci odpadní vody technologii MBR do čistírny TRS   vložit na počkání.

Při jakékoliv poruše na MBR TOP – reaktor pracuje standardním způsobem jako bez MBR. Předpokládá se, permeát bude akumulován v samostatné zásobní nádrži k dalšímu použití. Proto je výhodné oddělit odtok z MBR od standardního odtoku z čistírny a zajistit tak konstantní kvalitu užitkové vody.

Popis funkce TOP – reaktoru s MBR

- Fáze č. 1 – plnění akumulace

Hladina vody v akumulaci stoupá z hl. vypouštění na hl. plnění.  Reaktor i akumulace se provzdušňují. Probíhá filtrace, což vede ke snižování hladiny vody v reaktoru. Regulace výkonu čistírny, pokud je nedostatečný přítok OV, probíhá standardně jako u TRS střídavým zapínáním a vypínáním dmychadla

- Fáze č. 2 – sedimentace

Hladina vody v akumulaci dosáhla hl. plnění. Dmychadlo je vypnuto na cca 20 min.

- Fáze č. 3 – vypouštění

Předčištěné odpadní vody se přečerpávají přes filtr hrubých nečistot ke dnu reaktoru. Reaktor se plní. Pracuje prací čerpadlo, které vyprázdní zásobník prací vody. Hladina vody v reaktoru stoupá. Reaktor se odkaluje. Pokud by byl tak velký přítok OV, nebo zanešené membrány tak, že hladiny vody vystoupá k bezpečnostnímu přepadu reaktoru, zapne se automaticky dekantér, který odčerpává čistou vodu do odtoku mimo MBR.

3...

1. ..

| 1. | Přítok | 6. | čerpadlo filtrace | 11. | TRS - filtr hrubých nečistot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | TRS - akumulace | 7. | filtrát | 12. | TRS - mamutka surové vody |
| 3. | TRS - reaktor | 8. | zásobní nádržka filtrátu | 13. | prací čerpadlo membrán |
| 4. | TRS - difuzor reaktoru | 9. | odtok filtrátu | 14. | TRS - odkalovací mamutka |
| 5. | membránová jednotka | 10. | TRS - odtok z čistírny | 15. | TRS - míchání akumulace |

Sídlo: TOP-reaktor, s.r.o., Okružní 445, 280 02 Kolín V

Provozovna: Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav

www.topreaktor.com