TOP - reaktor

ŘÍDICÍ  JEDNOTKA  TOM

Řídící jednotka TOM byla vyvinuta pro řízení čistíren TOPAS S. Pro čistírny TOP-reaktor (TRS) jsou pouze upraveny zadávací parametry, které odpovídají odlišnostem v konstrukci čistíren TOPAS S a TRS. Jedná se o naprosto unikátní řešení v rámci EU, kdy speciální program řízení, který plně vyhovuje pro čistírny s kapacitou až 2 000 EO, je cenově dostupný i pro malé domovní čistírny.

### Princip funkce:

- TOM trvale měří množství vyčištěných odpadních vod (OV) a podle skutečného množství OV a nastavené koncentrace znečištění optimalizuje provoz čistírny.

- Maximální úspora elektrické energie – výkon čistírny (doba chodu dmychadla) se plynule přizpůsobuje množství odpadních vod.

- Při přerušení přítoku odpadních vod se výkon čistírny automaticky snižuje až na udržovací režim, ve kterém si čistírna udrží plnou biologickou funkci minimálně 3 měsíce bez přítoku splašků. Jde o ideální systém pro rekreační objekty – žádné starosti s nastavováním rekreačního provozu.

- Možnost nastavení režimu pro odpadní vody s nestandardním znečištěním (restaurace apod.)

- Přesné dávkování chemikálií podle skutečného množství odpadních vod.  Nastavuje se jen koncentrace chemikálie na 1 m3 odpadní vody.

- WiFi připojení umožňuje čistírnu plně ovládat, nastavovat a zjišťovat stav prostřednictvím aplikace v chytrém zařízení (např. mobilní telefon, tablet apod.)

- Signalizace závad prostřednictvím SMS (u modelu s GSM).

- Řídicí jednotka je připravena pro napojení do chytré domácnosti.

- Možnost kompletního dálkového přenosu dat – SMS

- Záznam a evidence všech provozních hodnot (m3 OV za den, měsíc, celkově, provozní časy jednotlivých strojů, záznamy poruch atd.)

Možnost napojení na centrální dispečink servisu

- Možnost ovládání a nastavování parametrů čištění mobilním telefonem

| - Tlačítko A - Tlačítko B | - Plnění - Sedimentace - Plnění dekantéru - Odkalování - Vypouštění - Recirkulace | - 100% režim - Eko režim - Dávkování - Program - Info dioda - Výstražná dioda |
| --- | --- | --- |

- Možnost ovládání ručně -  na čistírně

TOP-reaktor    DÁLKOVÝ  PŘENOS  DAT

ŘÍDICÍ JEDNOTKA S WIFI PŘIPOJENÍM

Elektronika řídicí jednotky je vybavena wifi připojením, které umožňuje ČOV plně ovládat. Wifi připojení vytváří vlastní bezdrátovou síť (režim AP). Připojením k této síti lze za pomoci webového prohlížeče zobrazit webové stránky řídicí jednotky. Volitelně lze řídicí jednotku vybavit GSM modulem, kterým lze přijímat a odesílat SMS zprávy.

# POPIS GSM MODULU

GSM modul (GSM) je doplňkové vybavení ČOV TRS, kterým je zajištěna komunikace mezi ČOV a její obsluhou prostřednictvím SMS zpráv. Na modulu jsou umístěny záložní lithiové nedobíjecí baterie 2x1,5V velikost AA. Baterie slouží k udržení napájení GSM modulu pro odeslání informační SMS zprávy o výpadku napájecího napětí (kontrolky, relé ani wifi zálohovány nejsou). Modul pro svoji funkci přítomnost záložních baterií nevyžaduje.

| Napájecí napětí | 230 V |
| --- | --- |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon vlastní jednotky | 6 W max. |
| Celkový spínaný výkon | 700 VA max. |
| Elektrické krytí | IP 66 |
| Třída ochrany | II |

Mezi základní údaje, posílané a přenášené řídicí jednotkou patří údaje o aktuálním, maximálním a průměrném průtoku, o celkovém množství vyčištěné vody, o aktuálním výkonu ČOV v %, o aktuálních hladinách v nádržích, o případných poruchách, o spotřebě chemikálií a o celkovém aktuálním nastavení ČOV.

Pokud je řídicí jednotka vybavena GSM modulem, je možné uzavřít s majitelem čistírny smlouvu o monitoringu. Jedná se o vzdálenou podporu z podnětu majitele ČOV, která umožní automaticky přijímat chybová hlášení, informace o stavu a činnosti ČOV a umožní změny nastavení základních parametrů.

TECHNICKÉ PARAMETRY                                                 MONITORING ČOV

Sídlo:  TOP-reaktor, s.r.o., Okružní 445, 280 02 Kolín V

Provozovna:  Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav

www.topreaktor.com